嘉兴达胜置业发展有限公司

建造嘉盛龙庭商住用房项目

竣工环境保护验收监测报告

HJ210034-YH

建设单位：嘉兴达胜置业发展有限公司

编制单位：嘉兴嘉卫检测科技有限公司

2021年01月

建设单位法人代表:	谢小龙

编制单位法人代表:	董  梁

项目负责人: 张  磊

编写负责人：张  磊

建设单位：嘉兴达胜置业发展有限公司（盖章）

电话:13736452561

传真: /

邮编:314000

地址:嘉兴市秀洲新区，西至聚贤路、北至殷秀路、东至殷秀小区、南至新安路

编制单位：嘉兴嘉卫检测科技有限公司（盖章）

电话:0573-82820806

传真:0573-82820906

邮编:314000

地址:浙江省嘉兴市东升东路229号东升大楼11层

目   录

1．项目概况	1

2．验收依据	2

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	2

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	2

2.3 建设项目环境影响报告表（表）及其审批部门审批决定	2

2.4 其他相关文件	3

3．项目建设情况	4

3.1 地理位置及平面布置	4

3.2 建设内容	6

3.3 项目变动情况	6

4．环境保护设施	7

4.1 污染物治理/处置设施	7

4.2 其他环境保护设施	8

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	8

5． 环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定	11

5.1 环境影响报告表主要结论与建议	11

5.2 审批部门审批决定	15

6．验收执行标准	17

6.1废水执行标准	17

6.2 噪声执行标准	17

6.3固废参照标准	17

7．验收监测内容	18

7.1 环境保护设施调试效果	18

8．质量保证及质量控制	19

8.1 监测分析方法	19

8.2 监测仪器	19

8.3 人员资质	19

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	19

8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	20

9．验收监测结果	21

9.1 生产工况	21

9.2 环保设施调试运行效果	21

10．验收监测结论	23

10.1 环保设施调试运行效果	23

10.2 验收监测总结论	23

附 件 目 录

附件1. 嘉兴达胜置业发展有限公司商用住房项目环评批复

附件2. 嘉兴达胜置业发展有限公司商用住房项目建设用地规划许可证

附件3. 嘉兴达胜置业发展有限公司商用住房项目建筑工程施工许可证

附件4. 嘉兴达胜置业发展有限公司嘉盛龙庭商住用房项目消防验收意见书

附件5. 嘉兴达胜置业发展有限公司建设项目营业执照和法人身份证复印件

附件6. 嘉兴达胜置业发展有限公司嘉盛龙庭商住用房项目国有建设用地使用权出让合同

附件7. 嘉兴达胜置业发展有限公司嘉盛龙庭商住用房项目固废处置说明及生活垃圾清运协议

# 1．项目概况

嘉兴达胜置业发展有限公司建造嘉盛龙庭商住用房项目选址于嘉兴市秀洲新区，西至聚贤路、北至殷秀路、东至殷秀小区、南至新安路，由嘉兴达胜置业发展有限公司开发筹建。项目总投资60000万元，占地面积33909m2，总建筑面积89234.25m2，其中地上建筑面积60925.25m2、地下建筑面积28309m2，项目建成后主要为双拼排屋、多层及高层住宅、商铺及其他配套用房。

嘉兴达胜置业发展有限公司于2012年5月委托嘉兴市环境科学研究所有限公司编制完成了《嘉兴达胜置业发展有限公司建造嘉盛龙庭商住用房项目环境影响报告表》，嘉兴市秀洲区环境保护局于2012年7月6日以秀洲环建函[2016]90号对该项目提出审核意见。2012年7月6日秀洲区环境保护局以秀洲环许准字[2016]第611号对该项目准以行政许可决定书，同意该项目的建设。

嘉兴达胜置业发展有限公司商用住房项目，目前项目已建成，本次验收为整体验收。

2012年12月20日，该项目开始建设，2014年7月29日竣工，目前该工程项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环保设施竣工验收条件。

受嘉兴达胜置业发展有限公司的委托，嘉兴嘉卫检测科技有限公司承担该项目竣工环境保护验收监测工作。根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的规定和要求，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2021年1月15日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制了该项目竣工环境保护验收监测方案。依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2021年1月23-24日分两个生产周期对该项目进行了现场监测和环境管理检查，在此基础上编写了本报告。

# 2．验收依据

## 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

1、中华人民共和国主席令[2014]第9号《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1起施行）；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日；

3、中华人民共和国国务院令[2017]第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1起施行）；

4、环境保护部国环规环评 [2017] 4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；

5、浙江省人民政府令[2018]第364号《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2018.3.1起施行）；

6、浙江省环境保护局浙环发[2007]第12号《浙江省环保局建设项目环境保护“三同时”管理办法》；

7、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29修订；

8、《中华人民共和国水污染防治法》，2008年2月28日修订；

9、（主席令第三十一号）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起施行。

## 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

1、环境保护部环办[2015]第113号《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》；

2、生态环境部公告 [2018]第9号《关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告》；

3、浙江省环境保护厅浙环发[2009]第89号《浙江省环保厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》。

## 2.3 建设项目环境影响报告表（表）及其审批部门审批决定

1、嘉兴市环境科学研究所有限公司《嘉兴达胜置业发展有限公司建造嘉盛龙庭商住用房项目环境影响报告表》，2016年11月；

2、嘉兴市秀洲区环境保护局 秀洲环建函[2016]90号《关于嘉兴达胜置业发展有限公司建造嘉盛龙庭商住用房项目环境影响报告表审查意见的函》，2012年7月6日。

## 2.4 其他相关文件

1、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

2、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2013）；

3、《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）；

4、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

5、嘉兴嘉卫检测科技有限公司《嘉兴达胜置业发展有限公司建造嘉盛龙庭商住用房项目竣工环境保护验收监测方案》；

6、嘉卫检测技术有限公司监测报告HJ210034、HJ210034-1号。

# 3．项目建设情况

## 3.1 地理位置及平面布置

嘉兴达胜置业发展有限公司位于嘉兴市秀洲新区，西至聚贤路、北至殷秀路、东至殷秀小区、南至新安路，经度120°42′01.96"，纬度30°46′00.99"。项目具体地理位置见图3-1，项目平面布置及周边情况示意图见图3-2。

本项目

图3-1 项目地理位置图

## 3.2 建设内容

项目总投资60000万元，占地面积33909m2，总建筑面积89234.25m2，其中地上建筑面积60925.25m2、地下建筑面积28309m2，项目建成后主要为双拼排屋、多层及高层住宅、商铺及其他配套用房。环评综合经济技术指标见表3-1。

表3-1 环评综合经济技术指标一览表

| 名 称 |  | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 总用地面积 |  | 33909m2 |
| 总建筑面积 |  | 89234.25m2 |
| 计入容积率建筑面积（即地上建筑面积） |  | 60925.25m2 |
| 其中 | 双拼排屋建筑面积 | 13398m2 |
|  | 高层住宅建筑面积 | 37791.25m2 |
|  | 6层住宅建筑面积 | 5226m2 |
|  | 11层住宅建筑面积 | 3741m2 |
|  | 商业建筑面积 | 148m2 |
|  | 物业及社区活动用房建筑面积 | 621m2 |
| 地下建筑面积 |  | 28309m2 |
| 建筑占地面积 |  | 8985m2 |
| 总居住户数 |  | 454户 |
| 总居住人口 |  | 1362（3人/户） |
| 容积率 |  | 1.8 |
| 建筑密度 |  | 26.5% |
| 绿地率 |  | 30% |
| 人防面积 |  | 1780m2 |
| 机动车停车位 |  | 550 |
| 其中 | 地面停车 | 51 |
|  | 地下停车 | 499 |

注：以上数据由企业提供，详见附件，实际综合经济技术指标详见附件。

## 3.3 项目变动情况

经现场调查确认，并根据《嘉兴达胜置业发展有限公司建造嘉盛龙庭商住用房项目环境影响报告表》，本项目性质、环保治理设施、地址等均无变动，本次验收为整体验收，无重大变动。

# 4．环境保护设施

- 4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1 废水

本项目污水主要为住宅、商业用房及公建配套设施的生活污水，包括厕所污水、厨房污水和室内其它污水等，另外还有道路及广场、绿化与不可预见用水。项目冲厕废水经化粪池预处理后同其他生活污水一起纳入周边市政管网，送达嘉兴市联合污水处理厂集中处理后达标后排放。嘉兴市联合污水处理有限责任公司处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中三级标准（城镇二级污水处理厂二级标准）后排放。废水来源及处理方式见表4-1，废水处理工艺流程见图4-1。

表4-1 污水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活废水 | pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷 | 间歇 | 化粪池 | 污水管网 |

废水处理工艺流程:

4.1.2 废气

本项目全部建成后废气主要为汽车尾气、厨房废气和热（冷）污染气体。

汽车主要使用内燃机作为动力源，在行驶过程中，内燃机燃烧会排出有害气体。

厨房废气主要包括居民住宅的燃料废气和油烟废气。

本项目建成后设有空调，有热（冷）污染气体产生，由于空调分布范围广，使用情况不一，热（冷）污染气体产生总量不确定。

地下车库汽车尾气经地下室排烟风机收集后通过专用风井引至地面排放，地面停车位均设置了绿化。

一般居民厨房油烟均采用家用油烟机，各居住建筑厨房油烟经家用油烟机净化后与厨房燃气烟气一并通过专用竖井由所在建筑屋顶排放。

项目在地块内设置了一定数量的垃圾收集点，由物业管理公司统一收集，保证整个小区的清洁，垃圾袋装化，环卫部门派专人及时清运。

4.1.3 噪声

项目建成后噪声主要为机械设备噪声、汽车行驶噪声、空调机噪声、电力设备噪声以及人群活动噪声。

住宅区水泵房、车库风机房均位于地下室独立机房内；开闭站、变配电房均设置在独立机房内，设置下垫橡胶减震垫，机房内部做吸隔声处理，水进出口连接处宜采用橡胶软连接，机房换气风机加装消声器，风口百叶窗选择消声百叶；对地下车库出入口采用隔声降噪措施，具体措施为对地下车库出入口斜坡通道壁面敷设吸声体，同时加强交通管理，汽车限速5km/h以下，禁鸣喇叭；面向道路一侧的第一排住宅楼采用双层中空玻璃隔声窗降噪。该项目采用以上措施进行降噪。

4.1.4 固（液）体废物

本项目产生的固体废物主要为生活垃圾。生活垃圾定点存放于加盖垃圾桶内，环卫部门定时清运。固废产生情况及处置情况详见表4-2。

表4-2 固体废物产生及处置情况汇总表

| 序号 | 种类（名称） | 产生工序 | 属性 | 环评预估产生量 （吨/年） | 实际产生量（吨） | 处置措施 | 接受单位资质情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 生活 | 一般固废 | 502.7 | 0 | 委托环卫部门统一清运 | / |

- 4.2 其他环境保护设施

4.2.1 环境风险防范设施

企业已制订应急措施，防止突发性事故对周围环境的影响。

4.2.2 规范化排污口、监测设施及在线监测装置

该项目废水为生活污水。

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

该项目总投资60000万元，环保投资460万元，占工程总投资的0.77%，环保投资情况见表4-3。

表4-3 工程环保设施投资情况

| 项目 | 投资 |
| --- | --- |
| 建筑施工期间的扬尘防治、废水处理 | 40万元 |
| 建筑施工期间的噪声治理费用 | 30万元 |
| 建筑施工期间的固废处理、水土保持 | 20万元 |
| 绿化费用 | 100万元 |
| 噪声防治 | 50万元 |
| 垃圾集运设施 | 20万元 |
| 污水管网建设、化粪池、隔油池、调节池 及入网费 | 200万元 |
| 总计 | 460万元 |

# 环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定

- 5.1 环境影响报告表主要结论与建议

5.1.1 环评报告落实情况

|  | 环评要求 | 实际建设落实情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 性质：新建项目 规模：占地面积33909m2，总建筑面积89234.25m2，其中地上建筑面积60925.25m2、地下建筑面积28309m2。 建设地址：嘉兴市秀洲新区，西至聚贤路、北至殷秀路、东至殷秀小区、南至新安路 | 性质：新建项目 规模：占地面积33909m2，总建筑面积89234.25m2，其中地上建筑面积60925.25m2、地下建筑面积28309m2。 建设地址：嘉兴市秀洲新区，西至聚贤路、北至殷秀路、东至殷秀小区、南至新安路 |  |
| 施工期 | （1）大气污染防治措施 施工期废气污染物主要为扬尘和装修时的有机废气。为尽可能减少扬尘对本项目建设区域周围大气环境的污染程度。 要加强施工扬尘管理，地面硬化处理，配置滞尘防护网，施工现场实行围挡、围护全封闭施工，同时对扬尘发生量大的部位应采用喷水雾法降低扬尘，对运输交通道路应及时洒水、清扫。 在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，应尽量避免堆放场地扬尘对周围环境敏感点（东侧殷秀花园及西南侧新城派出所）的影响，必要时加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。水泥和黄沙的堆放也应尽量置于本项目施工场地中间（远离东侧殷秀花园及西南侧新城派出所）。对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。 在运输、装卸建筑材料时，尤其是泥砂运输车辆，必须采用封闭车辆运输，尽量选取对周围环境影响较小的运输路线，并且限制施工区内运输车辆的速度，将卡车在施工场地的车速减少到10km/h，其它区域减少至30 km/h。 混凝土必须采用商品混凝土，规范建筑渣场管理，做好建筑渣场的规范化、标准化管理，对施工工地和道路的扬尘污染进行监控，定期公布主要施工工地和道路扬尘污染状况。在装修时采用环保型涂料，加强房子的通风，减少对周围环境的污染。施工机械应使用清洁能源，并注意定期对其进行保养，防止尾气超标。 | 废气：加强施工扬尘管理，地面硬化处理，配置滞尘防护网，施工现场实行围挡、围护全封闭施工，同时对扬尘发生量大的部位应采用喷水雾法降低扬尘，对运输交通道路应及时洒水、清扫。 在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。水泥和黄沙的堆放置于本项目施工场地中间（远离东侧殷秀花园及西南侧新城派出所）。对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。 在运输、装卸建筑材料时，尤其是泥砂运输车辆，采用封闭车辆运输，尽量选取对周围环境影响较小的运输路线，并且限制施工区内运输车辆的速度，将卡车在施工场地的车速减少到10km/h，其它区域减少至30 km/h。 混凝土采用商品混凝土，规范建筑渣场管理，做好建筑渣场的规范化、标准化管理，对施工工地和道路的扬尘污染进行监控。在装修时采用环保型涂料，加强房子的通风，减少对周围环境的污染。施工机械应使用清洁能源，并注意定期对其进行保养。 | 符合环评要求。 |
|  | 水污染防治措施：施工期主要有两股废水：一是施工建设过程中大量的保养水、设备清洗水和地面冲洗水。二是施工人员的生活污水。前者的废水不能无组织排放，应经沉淀处理后考虑回用或排入嘉兴市秀洲新区污水管网，最终送嘉兴市污水处理厂集中处理达标后深海排放。另外，对黄沙、土方等的堆放要采取防冲刷措施，堆场也应合理选址，在堆场四周设截流沟，防止施工物质的流失，同时减少对附近河道水体的影响。 对于施工人员的生活污水，应设置临时厕所、化粪池和食堂污水隔油池等设施，生活污水经上述设施处理后排入嘉兴市秀洲新区污水管网，最终送嘉兴市污水处理厂集中处理达标后深海排放。 | 废水：施工建设过程中大量的保养水、设备清洗水和地面冲洗水。经沉淀处理后排入嘉兴市秀洲新区污水管网，最终送嘉兴市污水处理厂集中处理达标后深海排放。另外，对黄沙、土方等的堆放要采取防冲刷措施，堆场合理选址，在堆场四周设截流沟，防止施工物质的流失，同时减少对附近河道水体的影响。 对于施工人员的生活污水，设置临时厕所、化粪池和食堂污水隔油池等设施，生活污水经上述设施处理后排入嘉兴市秀洲新区污水管网，最终送嘉兴市污水处理厂集中处理达标后深海排放。 | 符合环评要求。 |
|  | 噪声污染防治措施： 噪声是施工期间主要污染。建设单位和施工单位应加强管理，减少对周围环境的影响。 根据我国环境噪声污染防治法，“在城市市区内向周围生活环境排放建筑施工噪声的，应当符合国家法定的建筑工场界环境噪声排放标准”(第二十七条)。因此，在建筑施工期间，必须严格执行国标GB12523-2011的标准和规定。 施工队伍建设时，应使用低噪声的设备；加强管理，控制施工作业噪声和施工车辆的噪声辐射强度和排放时间。根据国家环保局《关于贯彻实施<中华人民共和国环境污染防治法>的通知》(环控[1997]066号)的规定，建设施工单位在施工前应向当地环保部门申请登记。除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，“因特殊要求必须连续作业，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明”(《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条)，并且必须公告附近居民。 为降低施工建设所带来的不利影响，除应严格执行上述规定要求外，还应做到：施工场地周围建设围墙，设置单独出入口，选用低噪声施工设备，不用冲击式打桩机，采用静压打桩机或钻孔式灌注机，减少打桩产生的噪声和振动；对产生高噪声的设备如搅拌机、电锯、加工场建议在其外加盖简易棚；合理布置施工现场，应尽量避免在施工现场的同一地点安排大量的高噪声设备，造成局部声级过高，高噪声设备尽可能布置在中部；必要的时候，应在局部地方建立临时性声屏障，声屏障可以设在面向周围环境敏感点（东侧殷秀花园及西南侧新城派出所）的施工场地边界上，如果产生噪声的动力机械设备相对固定，也可以设在机械设备附近。 施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 在后期房屋装修过程，应注意控制切割噪声的影响，建筑装修工人使用的切割瓷砖或石板材的小型切割机，噪声很大，因此应进行管理，尽量不在近外墙的位置作业，必要时要考虑关闭窗门，设屏障等。 | 噪声：施工队伍建设时，使用低噪声的设备；加强管理，控制施工作业噪声和施工车辆的噪声辐射强度和排放时间。 为降低施工建设所带来的不利影响，施工场地周围建设围墙，设置单独出入口，选用低噪声施工设备，不用冲击式打桩机，采用静压打桩机；对产生高噪声的设备如搅拌机、电锯、加工场建议在其外加盖简易棚；合理布置施工现场，高噪声设备布置在中部。 施工场地的施工车辆出入地点尽量远离敏感点，车辆出入现场时低速、禁鸣。 在后期房屋装修过程，注意控制切割噪声的影响，建筑装修工人使用的切割瓷砖或石板材的小型切割机，噪声很大，加强管理，尽量不在近外墙的位置作业，必要时要考虑关闭窗门。 | 符合环评要求。 |
|  | 固废污染防治措施：施工期间建筑垃圾，其中的钢筋可以回收利用，其它的混凝土块连同弃渣等均为无机物，可送至专用垃圾场所或用于回填低洼地带。在建设过程中，建设单位应要求施工单位规范运输，不要随意倾倒建筑垃圾。同时，施工人员的生活垃圾应收集到厂区垃圾箱内，定期由环卫部门统一清运处理。 | 固体废物：施工期间建筑垃圾，其中的钢筋可以回收利用，其它的混凝土块连同弃渣等均为无机物，送至专用垃圾场所或用于回填低洼地带。在建设过程中，施工单位规范运输，不随意倾倒建筑垃圾。同时，施工人员的生活垃圾收集到厂区垃圾箱内，定期由环卫部门统一清运处理。 | 符合环评要求。 |
| 营营运期 | （1）大气污染防治措施 ①加强地下车库的排风通气，排风量6次/h换气次数，经收集后通过竖井排放（高层、小高层的排风井出口设置在建筑屋顶；多层跟双拼排屋区域的排风井分布在绿化带，排风口高度在3m左右）。以使车库内主要污染物浓度达到有关标准规定要求；同时要求地下汽车库与小区之间设置防护绿化带。 ②地面停车场应以多点设置为原则，使地上停车位尽量分散布置；加强小区进出的交通管理，确保交通畅通无阻，以减少汽车在该路段的行车时间，从而减少汽车尾气的排放量；地面停车场泊位采用植草砖；加强小区及环小区道路的绿化措施。 ③住宅楼设计时建议每栋楼内设专门的排烟道，使各住户的厨房烟气均能通过排气筒高空排放，避免邻里间的油烟相互影响。厨房内应该安装油烟废气净化系统，如脱排油烟机等设施。 ④空调器产生的热（冷）污染气体不能直接向人行道排放，其设置高度应在2.40m以上。 | （1）大气污染防治措施 ①加强地下车库的排风通气，排风量6次/h换气次数，经收集后通过竖井排放（高层、小高层的排风井出口设置在建筑屋顶；多层跟双拼排屋区域的排风井分布在绿化带，排风口高度在3m左右）。以使车库内主要污染物浓度达到有关标准规定要求。 ②地面停车场以多点设置为原则，使地上停车位尽量分散布置；加强小区进出的交通管理，确保交通畅通无阻，地面停车场泊位采用植草砖；加强小区及环小区道路的绿化措施。 ③住宅楼设计时每栋楼内设专门的排烟道，使各住户的厨房烟气均能通过排气筒高空排放。 ④空调器产生的热（冷）污染气体不直接向人行道排放。 | 符合环评要求。 |
|  | （2）水污染防治措施 按照设计要求，实行雨污分流制；雨水就近排入聚贤路雨水管网（接入口设置在准保护区内，见附图六），雨水不排入北侧新塍塘及西侧小河；针对居民楼习惯在阳台设洗衣机，根据嘉兴市环境保护局《关于做好居民小区洗衣废水收集处理工作的通知》（嘉环发【2010】205号）文件的要求，应在阳台一侧设置污水收集管道，接入污水管网；生活污水经化粪池、隔油池处理后纳入嘉兴市秀洲新区污水管网，最终送嘉兴市污水处理厂集中处理达标后深海排放。确保雨、污废水分别纳入雨水、污水管网，不得随意排放。 | （2）水污染防治措施 按照设计要求，实行雨污分流制；雨水就近排入聚贤路雨水管网（接入口设置在准保护区内），雨水不排入北侧新塍塘及西侧小河；在阳台一侧设置污水收集管道，接入污水管网；生活污水经化粪池、隔油池处理后纳入嘉兴市秀洲新区污水管网，最终送嘉兴市污水处理厂集中处理达标后深海排放。确保雨、污废水分别纳入雨水、污水管网，不得随意排放。 | 符合环评要求。 |
|  | （3）噪声污染防治措施 ①机械设备噪声 在设备选型上应充分注意选择低噪声设备，如选用无噪音变频供水设备等；在平面布置时应考虑各种设备的声源合理布局，将水泵、风机等设置在地下室及专用设备用房内；对通风机进、排风口均设置消声器，经消声器处理后可降噪10～15dB(A)；对高噪声设备均作减振处理，如在设备安装时加装防震垫等，以保证该项目本身不受机械设备振动造成结构损害；在地下室的安装高噪声设备的房间内的天花板、地面、墙体加设一定数量的吸音材料，隔声门加橡皮条处理，水泵开机时应关闭门窗；在管道穿过墙壁、地板处用弹性垫或橡胶套管隔离，水泵的进出口可用橡胶软接管连接，或用曲挠橡胶接头。 ②汽车行驶噪声 靠近出入口一侧尽量不设置窗户，楼房的门窗采用隔声门窗，同时在出入口坡道部位应加筑隔声防护墙和防雨顶棚，出入口上部及两侧设置双孔吸声材料，且出入口附近的墙体采用粗糙面设计，减少声音的方向性反射，在出入口的斜坡采用耐磨涂料或细石混凝土，以减少轮胎磨擦噪声，同时在车库通道顶棚和墙体种植攀援和藤本植物，加强绿化，使之成为“绿色出入口”。 ③空调机噪声 本项目商业用房和住宅均采用分体空调，一般均置于室内，对外环境影响不大，空调室外机在设备选型上注意选择低噪声设备。 ④电力设备噪声 开闭所及配电间均设置在独立机房内，设备下垫橡胶减振垫，机房内部做吸隔声处理，且箱式变电站均设置在绿化带处，不与住宅直接相邻，经隔声处理后，平均噪声级可削减15dB。 ⑤人群活动噪声 要求在商铺的布局、宣传上要注意创造一种安静的氛围，不可以追求热闹的效果。不利用音响或其它高噪声的方式进行促销活动。同时，在室内装修时，应采取隔声降噪措施，如双层玻璃、隔声门和墙壁吸声材料等。 | （3）噪声污染防治措施 ①机械设备噪声 在设备选型上注意选择低噪声设备；在平面布置时考虑各种设备的声源合理布局，将水泵、风机等设置在地下室及专用设备用房内；对通风机进、排风口均设置消声器；对高噪声设备均作减振处理，以保证该项目本身不受机械设备振动造成结构损害；在地下室的安装高噪声设备的房间内的天花板、地面、墙体加设一定数量的吸音材料，隔声门加橡皮条处理，水泵开机时关闭门窗；在管道穿过墙壁、地板处用弹性垫隔离，水泵的进出口用橡胶软接管连接。 ②汽车行驶噪声 靠近出入口一侧尽量不设置窗户，楼房的门窗采用隔声门窗，同时在出入口坡道部位加筑隔声防护墙和防雨顶棚，出入口上部及两侧设置双孔吸声材料，且出入口附近的墙体采用粗糙面设计，在出入口的斜坡采用耐磨涂料，同时在车库通道顶棚和墙体种植攀援和藤本植物，加强绿化。 ③空调机噪声 本项目商业用房和住宅均采用分体空调，一般均置于室内，对外环境影响不大，空调室外机在设备选型上选择低噪声设备。 ④电力设备噪声 开闭所及配电间均设置在独立机房内，设备下垫橡胶减振垫，机房内部做吸隔声处理，且箱式变电站均设置在绿化带处，不与住宅直接相邻。 | 符合环评要求。 |
|  | （4）固废污染防治措施 本项目建成后主要固体废弃物为生活垃圾。在规划设计上，应考虑在小区下设置垃圾临时存放处，由物管人员及时送项目内垃圾转运站，垃圾转运站内的垃圾每日由环卫部门收集清运，送往垃圾填埋场。为了减少垃圾的填埋处理量，建议物业管理部门实行垃圾分类收集系统，可达到垃圾减量化及综合回收利用的目的。另外建议将垃圾收集房尽可能设在远离住宅楼的地方，并且将垃圾按可回收及不可回收分开收集，废电池设专门投放处。 | （4）固废污染防治措施 本项目建成后主要固体废弃物为生活垃圾。在小区下设置垃圾临时存放处，由物管人员及时送项目内垃圾转运站，垃圾转运站内的垃圾每日由环卫部门收集清运，送往垃圾填埋场。 | 符合环评要求。 |

5.1.2 环评批复落实情况

| 环评批复要求 | 实际建设落实情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 本项目建设地点位于嘉兴市秀洲区新区股秀路南侧、新安路北侧，总投资60000元，占地面积33909平方米，总建筑面积89234.25平方米，项目建成后主要为双拼排屋、多层及高层住宅、商铺及其他配套用房。 | 本项目建设地点位于嘉兴市秀洲区新区股秀路南侧、新安路北侧，总投资60000元，占地面积33909平方米，总建筑面积89234.25平方米，项目建成后主要为双拼排屋、多层及高层住宅、商铺及其他配套用房。 |  |
| 废水：本项目区域内实行雨污分流，阳台须分设污水管、雨水管，生活污水经隔油池、化粪池处理后达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准后就近纳入秀洲新区聚贤路市政污水管网，不得另设排污口，雨水须接入市政雨水管网，不得排入新塍塘及北郊河。 | 废水：该项目采用分流制系统排水，室内污、废合流，室外雨、污分流、阳台雨、污水分流。屋面设雨水斗，通过立管排入室外雨水井；室外地面雨水由雨水口汇流后排至雨水检查井，汇总后排入市政雨水管。空调冷凝水经落水管排入市政雨水管。 该项目废水入管网口污染物pH值、化学需氧量和悬浮物浓度日均值（范围）均低于GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，氨氮、总磷浓度日均值DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》表1排放限值 | 符合环评要求。 |
| 废气：加强施工期管理，采取有效措施控制扬尘的产生量，施工期废气排放须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准；营运期小区居民住宅厨房的油烟废气须经油烟净化装置处理后通过专设排烟道高空排放；地下车库汽车尾气须按环评要求排放。 | 废气：该项目地下车库汽车尾气经地下室排烟风机收集后通过专用风井引至地面排放，地面停车位均设置了绿化。 一般居民厨房油烟均采用家用油烟机，各居住建筑厨房油烟经家用油烟机净化后与厨房燃气烟气一并通过专用竖井由所在建筑屋顶排放。 项目在地块内设置了一定数量的垃圾收集点，由物业管理公司统一收集，保证整个小区的清洁，垃圾袋装化，环卫部门派专人及时清运。 | 符合环评要求。 |
| 噪声：本项目施工前须向我局进行建筑施工噪声申报：合理安排施工时间，严禁夜间施工扰民，确保施工场界噪声达到《建筑施工场界噪声限值》（GB1252390）的相关规定：营运期各类设备、设应理布局，变配电、水泵、通风设备和地下汽车库均须按报告表提出的布局和减振降噪措施进行落实，确保边界噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB237-2008）中的2类标准。 | 噪声：该项目住宅区水泵房、车库风机房均位于地下室独立机房内；开闭站、变配电房均设置在独立机房内，设置下垫橡胶减震垫，机房内部做吸隔声处理，水进出口连接处宜采用橡胶软连接，机房换气风机加装消声器，风口百叶窗选择消声百叶；对地下车库出入口采用隔声降噪措施，具体措施为对地下车库出入口斜坡通道壁面敷设吸声体，同时加强交通管理，汽车限速5km/h以下，禁鸣喇叭；面向道路一侧的第一排住宅楼采用双层中空玻璃隔声窗降噪。 该项目东、南、西、北边界昼、夜间噪声达到GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2类区标准。 | 符合环评要求。 |
| 固废：固体废弃物应按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，分类收集、堆放、分质处置，尽可能实现资源的综合利用。垃圾临时存放点应合理布局，生活垃圾经收集后须及时外运处置。 | 固体废物：该项目生活垃圾设置分类密闭式收集装置，回收垃圾中可利用的废物，对有害物质如含镉、氧化银的纽扣式电池等分类室内存放，集中后做无害化处理，其他生活垃圾由环卫部门统一及时清运。 | 符合环评要求。 |

- 5.2 审批部门审批决定

嘉兴市秀洲区环境保护局于2012年7月6日以（秀洲环建函[2016]90号）对本项目进行审批受理，具体如下：

# 6．验收执行标准

## 6.1废水执行标准

该项目污染物执行GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，其中氨氮、总磷执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》表1间接排放限值。具体标准值间表6-1。

表6-1废水执行标准

| 污染物 | 排放标准值 | 引用标准 |
| --- | --- | --- |
| pH值（无量纲） | 6-9 | GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准 |
| 悬浮物（mg/L） | 400 |  |
| 化学需氧量（mg/L） | 500 |  |
| 氨氮（mg/L） | 35 | DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》表1间接排放限值 |
| 总磷（mg/L） | 8 |  |

## 6.2 噪声执行标准

该项目东、南、西、北边界噪声执行GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2类标准。噪声执行标准见表6-2。

表6-2边界噪声执行标准

| 监测对象 | 项目 | 单位 | 限值 |  | 引用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东、南、北、西边界 | 等效A声级 | dB(A) | 60（昼间） | 50（夜间） | GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2类标准 |

## 6.3固废参照标准

一般固体废弃物的排放执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2013年修订）中的有关规定。

# 7．验收监测内容

## 7.1 环境保护设施调试效果

根据试生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行。竣工验收废水、噪声监测数据能达到相关排放标准。具体检测内容如下：

7.1.1 废水

项目废水监测内容及频次见表7-1，废水监测点位图详见图3-2。

表7-1 废水监测内容及频次

| 监测点位 | 污染物名称 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 废水入管网口 | pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷 | 监测2天，每天4次 |

7.1.2 边界噪声监测

在边界四周布设4个监测点位，东侧、南侧、西侧和北侧各设1个监测点位，在边界围墙外1米处，传声器位置高于墙体并指向声源处，监测2天，昼、夜间各监测1次。噪声监测内容见表7-2，噪声监测点位图详见图3-2。

表7-2 监测内容及监测频次

| 监测对象 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 边界噪声 | 小区边界四周各设1个监测点位 | 监测2天，昼、夜间各监测2次 |

# 8．质量保证及质量控制

## 8.1 监测分析方法

表8-1 监测分析方法一览表

| 类别 | 项目名称 | 方法依据 | 仪器设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 0.00-13.00（无量纲） |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | / |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989 | 0.025mg/L |
| 噪声 | 噪声 | 《社会生活环境噪声排放标准》 GB22337-2008 | 30-130dB |

## 8.2 监测仪器

表8-2监测仪器一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH计 | PHS-3B | pH值 | 检定合格 |
| 电子分析天平 | BT25S | 悬浮物 | 检定合格 |
| 酸式滴定管 | 25ml白色具塞 | 化学需氧量 | / |
| 紫外可见分光光度计 | T6 | 氨氮、总磷 | 检定合格 |
| 噪声频谱分析仪 | HS5660C | 噪声 | 检定合格 |

## 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3。

表8-3建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 钱雅君 | 环境监测员 | JW007 |
| 报告编制人 | 钱雅君 | 环境监测员 | JW007 |
| 报告审核人 | 戈涛 | 环境监测员/助理工程师 | JW006 |
| 报告审定人 | 过树清 | 环境主任/中级工程师 | JW001 |
| 其他人员 | 陈一聪 | 检测报告编制人 | JW008 |
|  | 过树清 | 检测报告审核人 | JW001 |
|  | 张磊 | 环境监测员 | JW005 |
|  | 吴斌 | 实验室主任 | JW009 |
|  | 戴琦 | 实验室检测员 | JW010 |
|  | 周芸 | 实验室检测员 | JW011 |
|  | 沈伟峰 | 实验室检测员 | JW012 |
|  | 杨晓婷 | 实验室检测员 | JW013 |

## 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照相关标准和技术规范的要求进行。

在现场监测期间，对废水入管网口的水样采取25%平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品测试结果见表8-4。

表8-4 废水入管网口平行样品测试结果表

| 分析项目 | 平行样 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水入管网口 | 平-废水入管网口 | 相对偏差（％） | 允许相对偏差（％） |
| pH值（无量纲） | 7.51 | 7.49 | 0.01个单位 | ≤0.05个单位 |
| 化学需氧量(mg/L) | 74 | 70 | 2.78 | ≤±10 |
| 氨氮(mg/L) | 0.140 | 0.143 | 1.06 | ≤±10 |
| 总磷(mg/L) | 1.208 | 1.235 | 1.11 | ≤±5 |
| pH值（无量纲） | 7.48 | 7.47 | 0.01个单位 | ≤0.05个单位 |
| 化学需氧量(mg/L) | 69 | 64 | 3.76 | ≤±10 |
| 氨氮(mg/L) | 0.146 | 0.149 | 1.02 | ≤±10 |
| 总磷(mg/L) | 1.194 | 1.201 | 0.29 | ≤±5 |

注:表中监测数据引自嘉兴嘉卫检测科技有限公司监测报告HJ210034-1号。

## 8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于0.5分贝。本次验收测试校准记录见表8-5。

表8-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前（dB） | 测后（dB） | 差值（dB） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.1.23 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2021.1.24 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

# 9．验收监测结果

## 9.1 生产工况

嘉兴达胜置业发展有限公司本项目为房地产建设，验收监测期间，项目已建成，视为符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收要求。

## 9.2 环保设施调试运行效果

9.2.1.1 废水治理设施

验收监测期间，该项目的废水处理设施运行正常。本项目废水为生活污水，无法取进口水样，故无法计算去除效率。

9.2.1.2 噪声治理设施

根据监测报告HJ210034-2号数据，小区噪声治理设施的降噪效果良好，边界噪声均达到环评批复要求。

9.2.2 污染物排放监测结果

9.2.2.1 废水

该企业废水入管网口污染物pH值、化学需氧量和悬浮物浓度日均值（范围）均低于GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，氨氮、总磷浓度日均值DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》表1排放限值，监测结果见表9-1。

表9-1 废水入管网口监测结果

| 采样日期 | 检测点 位置 | 采样 时间 | 样品性状 | pH值 （无量纲） | 化学需氧量 （mg/L） | 悬浮物 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 1.23 | 废水入管 网口 | 09:07 | 淡黄色微浑 | 7.48 | 76 | 7 | 0.129 | 1.180 |
|  |  | 11:13 | 淡黄色微浑 | 7.44 | 73 | 10 | 0.126 | 1.201 |
|  |  | 13:20 | 淡黄色微浑 | 7.46 | 69 | 8 | 0.135 | 1.194 |
|  |  | 15:21 | 淡黄色微浑 | 7.51 | 74 | 12 | 0.140 | 1.208 |
| 2021 1.24 | 废水入管 网口 | 09:36 | 淡黄色浑浊 | 7.46 | 64 | 13 | 0.132 | 1.166 |
|  |  | 11:40 | 淡黄色浑浊 | 7.45 | 67 | 11 | 0.129 | 1.173 |
|  |  | 13:37 | 淡黄色浑浊 | 7.44 | 61 | 15 | 0.137 | 1.187 |
|  |  | 15:52 | 淡黄色浑浊 | 7.48 | 69 | 10 | 0.146 | 1.194 |
| 执行标准 |  |  |  | 6-9 | 500 | 400 | 25 | 8 |
| 达标情况 |  |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注:表中监测数据引自监测报告HJ210034-1号。

9.2.2.2 边界噪声

嘉兴达胜置业发展有限公司东、南、西北边界昼、夜间噪声达到GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2类区标准。边界噪声监测点位见图3-2，边界噪声监测结果见表9-2。

表9-2 边界噪声监测结果

| 检测日期 | 检测点位置 | 主要声源 | 检测时间 | 检测结果dB(A) | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.1.23 | 东厂界 | 机械噪声 | 08:58 | 53.3 | 60 | 达标 |
|  | 南厂界 | 机械噪声 | 09:23 | 51.9 | 60 | 达标 |
|  | 西厂界 | 机械噪声 | 09:49 | 55.7 | 60 | 达标 |
|  | 北厂界 | 机械噪声 | 10:25 | 55.4 | 60 | 达标 |
| 2021.1.23 | 东厂界 | 机械噪声 | 22:07 | 49.6 | 50 | 达标 |
|  | 南厂界 | 机械噪声 | 22:31 | 44.6 | 50 | 达标 |
|  | 西厂界 | 机械噪声 | 22:54 | 48.6 | 50 | 达标 |
|  | 北厂界 | 机械噪声 | 23:20 | 48.8 | 50 | 达标 |
| 2021.1.24 | 东厂界 | 机械噪声 | 08:20 | 52.1 | 60 | 达标 |
|  | 南厂界 | 机械噪声 | 08:42 | 58.5 | 60 | 达标 |
|  | 西厂界 | 机械噪声 | 09:08 | 56.4 | 60 | 达标 |
|  | 北厂界 | 机械噪声 | 09:34 | 54.4 | 60 | 达标 |
| 2021.1.24 | 东厂界 | 机械噪声 | 22:13 | 46.7 | 50 | 达标 |
|  | 南厂界 | 机械噪声 | 22:28 | 45.8 | 50 | 达标 |
|  | 西厂界 | 机械噪声 | 22:53 | 45.2 | 50 | 达标 |
|  | 北厂界 | 机械噪声 | 23:16 | 48.9 | 50 | 达标 |

注:表中监测数据引自监测报告HJ210034-2号。

# 10．验收监测结论

## 10.1 环保设施调试运行效果

根据试生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行。竣工验收废水、噪声监测数据能达到相关排放标准；项目污染治理及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

10.1.1 环保设施处理效率监测结果

该项目废水为生活污水。

10.1.2 废水监测结果

该项目废水入管网口污染物pH值、化学需氧量和悬浮物浓度日均值（范围）均低于GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，氨氮、总磷浓度日均值DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》表1排放限值。

10.1.3 边界噪声监测结果

嘉兴达胜置业发展有限公司建造嘉盛龙庭商住用房项目东、南、西、北边界昼、夜间噪声达到GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2类区标准。

10.1.4 固（液）体废物监测结果

嘉兴达胜置业发展有限公司的固体废物处置基本符合GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》。

## 10.2 验收监测总结论

嘉兴达胜置业发展有限公司商务用房项目达到《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求，满足竣工验收条件。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”竣工验收登记表

填表单位（盖章）：                                           填表人（签字）：                  项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项 目 名 称 |  | 嘉兴达胜置业发展有限公司建造嘉盛龙庭商住用房项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | / |  |  | 建设地点 |  | 嘉兴市秀洲新区，西至聚贤路、北至殷秀路、东至殷秀小区、南至新安路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 （分类管理名录） |  | E4710房屋工程建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  |  | 新建 □改扩建 £技术改造 |  |  |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  | 120°42′01.96" 30°46′00.99" |  |  |
|  | 设 计 生 产 能 力 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 嘉兴市环境科学研究所有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 嘉兴市秀洲区环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  |  | 秀洲环建函[2016]90号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2012.12.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | 2014年7月29日 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 嘉兴达胜置业发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 嘉兴嘉卫检测科技有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  |  | 460 |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | 0.77 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  |  | 460 |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | 0.77 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | 200 |  | 废气治理（万元） |  |  | 100 | 噪声治理（万元） |  |  |  |  |  | 20 |  | 固废治理（万元） |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  | 100 |  |  | 其他（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 吨/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  | /Nm3/h |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  | /h/a |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 嘉兴达胜置业发展有限公司 |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排放量（1） |  | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） |  |  | 本期工程产生量（4） |  |  |  | 本期工程自身削减量（5） |  |  | 本期工程实际排放量（6） |  |  | 本期工程核定排放总量（7） |  |  | 本期工程“以新代老”削减量（8） |  | 全厂实际排放总量（9） |  |  | 全厂核定排放总量（10） |  |  | 区域平衡替代削减量（11） |  |  | 排放增减量（12） |  |
|  | 废水 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |
|  | 化学需氧量 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |
|  | NH-N3 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |
|  | 石油类 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |
|  | 废气 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |
|  | 二氧化硫 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |
|  | 烟尘 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |
|  | VOCs |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |
|  | 氮氧化物 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。